7 Einfluss der Innendämmung auf das Raumklima

Inhalt

1	Einfluss der Innendämmung auf das Raumklima	3

1.1	Sommerliches Temperaturverhalten (ARCHIPHYSIK, XLS-TOOL, GEBA)	5

1.1.1	Einleitung, relevante Richtlinien, Literatur	5

1.1.2	Methodik	5

1.1.3	Testräume	7

1.1.4	Simulationssoftware	34

1.1.5	Parameter	35

1.1.6	Sensitivitätsanalyse	42

1.1.7	Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie	42

1.1.8	Zusammenfassung und Erkenntnisse	42

1.2	Thermischer Komfort (TRNSYS)	43

1.2.1	Einleitung, relevanten Richtlinien, Literatur	43

1.2.2	Methodik	44

1.2.3	Testräume	45

1.2.4	Simulationssoftware	45

1.2.5	Parameter	46

1.2.6	Sensitivitätsanalyse	48

1.2.7	Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie	48

1.2.8	Zusammenfassung und Erkenntnisse	48

1.3	Aufheiz- und Abkühlverhalten (TRNSYS)	49

1.3.1	Einleitung, relevante Richtlinien, Literatur	49

1.3.2	Methodik	49

1.3.3	Testräume	50

1.3.4	Simulationssoftware	50

1.3.5	Parameter	50

1.3.6	Sensitivitätsanalyse	50

1.3.7	Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie	50

1.3.8	Zusammenfassung und Erkenntnisse	50

# Einfluss der Innendämmung auf das Raumklima

Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung des Einflusses einer nachträglich applizierten Innendämmung auf das Raumklima. Als theoretische Grundlage hierfür werden alle wesentlichen Einflussfaktoren und maßgeblichen Ursachen-Wirkungs-Beziehungen identifiziert um sie so zu gestalten, dass dieses Ziel realisiert werden kann.

Zunächst werden hypothetische Konstrukte zu dem behandelten Themenbereich im Rahmen des theoretischen Wissenschaftsziels konzipiert und erstellt und dann die aufgestellten vermuteten Ursachen-Wirkungsbeziehungen als Hypothesen auf ihren Bestätigungsgrad hin überprüft. Diese überprüften und dabei vorerst also nicht verworfenen theoretischen Erkenntnisse werden für die Gestaltung von Ziel-Maßnahmen-Konzepten verwendet und umformuliert.

Für ausgewählte Bauweisen werden kritische, mit großer Wahrscheinlichkeit zu problematischen Raumklimasituationen führende Rahmenbedingungen identifiziert, Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung herausgearbeitet und mögliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des sommerlichen Temperaturverhaltens und der Einhaltung hohen thermischen Komforts aufgezeigt, wobei das Hauptaugenmerk auf die Wechselbeziehungen zwischen Innendämmung und Innenraumklima gelegt wird.

Betrachtet werden in erster Linie Bestandsgebäude mit Wohnnutzung. Weiter wird der Anwendungsfall ‚Bestandsgebäude mit Wandstärken größer 80cm‘ sowie der Anwendungsfall ‚Neubau Außenansicht – Sichtbeton und innenliegender Dämmung und Konditionierung mittels Bauteilaktivierung im Deckenbereich‘ untersucht.

Zur Beurteilung des Einflusses von Innendämmung auf das Raumklima werden die Erkenntnisse aus der Untersuchung repräsentativer Testräume gewonnen. Hierzu werden thermische Simulationen und Parameterstudien durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgen unter Zuhilfenahme des Softwarepakets GEBA, des Excel-basierten Berechnungstools zur Beurteilung der sommerlichen Überwärmung, des Softwarepakets Archiphysik sowie dem Softwarepaket TRNSYS.

Als wesentliche Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen des Untersuchungsgegenstands sind Bauweise, Haustechnik, Standort, Nutzer und die Innendämmung zu nennen.

Die Akzeptanz von Innendämm-Maßnahmen kann durch eine Erhöhung der Anwendungssicherheit und Beurteilung des thermischen Komforts sowie des Aufheiz- und Abkühlverhaltens gesteigert werden. Hierzu sind problematische Konstruktionen zu identifizieren und ungünstige Konstellationen der Einflussgrößen aufzuzeigen.

Die Auswirkungen einer Innendämm-Maßnahme sind vielfältig. Es ist davon auszugehen, dass die nachträgliche Applikation einer Innendämmung zu einer Erhöhung der Tagesamplitude der mittleren Raumlufttemperatur führt und somit negative Auswirkungen auf das sommerliche Temperaturverhalten hat. Die Erhöhung der Oberflächentemperaturen der mit Innendämmung versehenen Außenwände führt zu einer Steigerung des thermischen Komforts. Werden die Wechselbeziehungen zwischen Innendämmung und Innenraumklima in der Planung in geeigneter Weise berücksichtigt können ungünstige raumklimatische Situationen  vermieden und die Akzeptanz und Lebensdauer einer Innendämm-Maßnahme gesteigert werden.

Erklärt werden soll der Einfluss von Innendämmung auf das Raumklima (die mittlere empfundene Raumtemperatur, Raumluftfeuchte), der Einfluss von Innendämmung auf den thermischen Komfort in Räumen sowie der Einfluss von Innendämmung auf das Aufheiz- und Abkühlverhalten von Räumen.

Für die Überprüfung der Ursachen-Wirkungs-Beziehungen hinsichtlich des sommerlichen Temperaturverhaltens sowie des Aufheiz- und Abkühlverhaltens wird anhand von repräsentativen Testräumen die Abhängigkeit vom Innendämm-System, vom Dämm-Standard, von der Art der Nutzung, vom Standort, von der Orientierung und der Raumgröße analysiert.

Abbildung 1: Design-Übersicht zur Frage des Einflusses von Innendämmung auf das Raumklima (Quelle: 20160104_Dissertation.vsd/Design_Raumklima)

## Sommerliches Temperaturverhalten (ARCHIPHYSIK, XLS-TOOL, GEBA)

### Einleitung, relevante Richtlinien, Literatur

Die Beurteilung des sommerlichen Temperaturverhaltens erfolgt anhand vereinfachter und detaillierter Berechnungen repräsentativer Modellräume auf Basis der ÖNorm B 8110-3 (ÖNorm, 2012).

Der Nachweis der Vermeidung sommerlicher Überwärmung erfolgt für das vereinfachte Verfahren durch Zuhilfenahme des Softwarepakets Archiphysik. Die Beurteilung des sommerlichen Temperaturverhaltens erfolgt dabei durch die Berechnung der immissionsflächenbezogenen speicherwirksamen Massen.

Bei der Berechnung durch Zuhilfenahme des Excel-basierenden Berechnungstool (Bednar and Pöhn, 2010) fließt das Wärmespeichervermögen der Wandaufbauten – im Vergleich zum Softwarepaket GEBA – nur stark vereinfacht, als 1 Zahl - Angabe in die Berechnung ein. Im Vergleich dazu werden bei GEBA, bei einer harmonischen zumindest 7 Zahlenwerte abgebildet. Dieser Umstand führt gerade bei schweren Bauteilen beim Excel-basierten Berechnungstool zu einer Fehleinschätzung, da nur etwa die ersten 10 cm der Bestandskonstruktion speicherwirksam berücksichtigt werden. Bei leichten Konstruktionen ist der Fehler auf Grund dieser Vereinfachung geringer. Da es in Österreich ein weit verbreitetes Berechnungstool ist wurde es für die Berechnungen herangezogen.

Da die Ergebnisse aus dem Excel-basierten Berechnungstool – insbesondere für schwere Bauweisen als unsicher erachtet werden müssen – wurden weiterführende Untersuchungen mit dem Softwarepaket GEBA durchgeführt.

Ziel der Arbeit ist es den Einfluss der Innendämmung auf das sommerliche Temperaturverhalten von Räumen darzustellen, bzw. zu beurteilen ob dieser relevant ist.

Weitere Parameter wie Fenster, alt - neu, spielen für die Arbeit keine Rolle, allerdings kann durch deren Berücksichtigung das Verhältnis des Einflusses der Fenster, bzw. des Lüftungsverhaltens und dergleichen aufgezeigt werden. Von Interesse ist auch die Frage, ob es abhängig von der Raumgröße und Anteil der Innendämmung zu signifikanten Unterschieden bei den untersuchten Kenngrößen kommt.

### Methodik

Entsprechend ÖNORM B 8110, Teil 3  (ÖNorm, 2012) gilt sommerliche Überwärmung in Wohngebäuden als vermieden, wenn die empfundene Raumtemperatur während einer Hitzeperiode im jeweiligen Nutzungszeitraum eine festgelegte Grenztemperatur von + 27°C am Tag und +25°C in der Nacht nicht überschreitet. Wird dieser Nachweis für einen als kritisch zu betrachtenden Einzelraum des Gebäudes erbracht, so kann auch für alle übrigen Räume von einer Unterschreitung der Grenztemperatur ausgegangen werden. Entsprechend wurden für verschiedene Modellgebäude mit Wohnnutzung kritische Testräume definiert und für die jeweiligen Konstruktionsvarianten untersucht. Die Darstellung eines erhöhten sommerlichen Komforts erfolgt in Form von Güteklassen nach dem informativen Anhang der ÖNorm B 8110, Teil 3 (ÖNorm, 2012).

Als kritischer Raum wurde dazu jeweils ein süd- oder südwestorientierter, relativ kleiner Wohnraum im Ober- bzw. Dachgeschoss des Gebäudes mit einer Personenbelegung von 1 Person zwischen 7:00 bis 20:00 angenommen (Wohnraumnutzung nach ÖNORM B 8110-3, Tabelle E.1). Die anwesende Person wurde mit einer Heizleistung von 90 W berücksichtigt.

Eine gezielte Nachtlüftung und ein effektiver Sonnenschutz sind für das Erreichen der Sommertauglichkeit in der Regel unverzichtbar. In den Simulationsrechnungen wurde daher für alle Glasflächen die Benutzung von Außenjalousien mit einem Abminderungsfaktor z = 0,27 (unterlüftete bewegliche Außenjalousie nach ÖNORM B 8110-3, Tabelle 7) während des gesamten Einstrahlungszeitraums zwischen 05:00 und 22:00 angenommen. Für die Abbildung einer effektiven Nachtlüftung wurde der Lüftungsgang jeweils so festgelegt, dass die Lüftung nur dann unterbrochen wird, wenn die Außenlufttemperatur die Innenlufttemperatur übersteigt. Dabei wurde von einer vollen Öffnung der Lüftungsflügel ausgegangen und die Luftwechselzahl entsprechend ÖNORM B 8110-3, Tabelle 3 angesetzt. Die an den Testraum angrenzenden Innenräume wurden als Räume gleicher Nutzung angesetzt. In der Simulation wurde ihnen jeweils gleiches Temperaturverhalten wie dem Testraum selbst unterstellt.

Die Berechnung des Tagesganges der empfundenen Raumtemperatur im zeitlich periodisch eingeschwungenen Zustand, erfolgte unter Zuhilfenahme des Excel-basierenden Berechnungstool und mit dem Simulationsprogramm GEBA V7.0. Gemäß ÖNORM B 8110-3 ist dabei mit jenem Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur zu rechnen, dessen Überschreitungshäufigkeit 130 Tage in 10 Jahren beträgt. Für die ausgewählten Standorte wurden dazu unter Zugriff auf das Programmpaket OEKLIM (Kreč 2010) mit neuester Klimadatenbasis folgende Werte ermittelt:

Wien : 		24 Grad (48° 13‘ N, 16° 22‘ O, Seehöhe:  170 m)

Innsbruck:	23 Grad (47° 16‘ N, 11° 24‘ O, Seehöhe: 570 m)

Klagenfurt: 	23 Grad (46° 37‘ N, 14° 19‘ O, Seehöhe: 450 m)

Mallnitz: 	18 Grad (46° 59‘ N, 13° 10‘ O, Seehöhe: 1191 m)

Radstadt:	20 Grad (47° 23‘ N, 13° 27‘ O, Seehöhe: 858 m)

Ein Nachweis für Wohngebäude durch das vereinfachte Verfahren ist – aufgrund des in der ÖNORM B 8110-3 definierten höchstens zulässigen Tagesmittelwerts der Außentemperatur von 23 °C – für den Standort Wien nach der in (Kreč 2010) durchgeführten Berechnung auf neuerster Klimadatenbasis nicht zulässig.

Eine Auswertung von 88 Katastralgemeinden in Wien gemäß Beiblatt 2 der ÖNORM B 8110-5 unter Verwendung des über die Homepage des Österreichischen Instituts für Bautechnik zur Verfügung gestellten Berechnungstool nat13.xls ergab eine mittlere Normaußentemperatur von 23,3 °C wobei für die Berechnungen jeweils das Mittel der geringsten und größten Seehöhe innerhalb des Katasterpolygonzuges herangezogen wurden. Auch hier zeigt sich, dass der Nachweis der sommerlichen Überwärmung mit dem vereinfachten Verfahren für den Standort Wien nur nach genauer Prüfung des Standorts bzw. der Klimabedingungen zulässig ist. Für die Berechnungen des sommerlichen Temperaturverhaltens im Rahmen dieser Arbeit werden die mittels Programmpaket OEKLIM (Kreč 2010) mit neuester Klimadatenbasis ermittelten Werte herangezogen.

Die Tagesamplitude wurde entsprechend ÖNORM B 8110-3 mit 14 K angenommen. Als Datum für die Berechnung der Bestrahlungsstärken wurde der 15. Juli festgesetzt.

Die Fensterlüftung wird bei den Berechnungen – ungeachtet der Tatsache ob diese modellhafte Abbildung die Realität hinreichend genau abbilden kann  – entsprechend der ÖNORM B 8110-3 in den Berechnungsprogrammen (GEBA, und dem xls Tool) berücksichtigt. Zu beachten ist hierbei jedenfalls, dass auch bei ‚geschlossenen‘ Fenstern in der Früh und Abends eine Fensterlüftung unterstellt wird.

Im Vorfeld wurden Vergleichsrechnungen zwischen dem in dieser Arbeit verwendeten Berechnungstool und den Ergebnissen aus dem Softwarepaket GEBA durchgeführt. Als Vergleichsraum diente der im Rahmen des Forschungsprojekts GEBINT definierte Modellraum MFH. (Ipser et al., 2012)

Für die Durchführung der Parameterstudien wurde im Rahmen dieser Arbeit ein VBA basiertes Variationsfile entwickelt mit dem die Eingabeparameter variiert wurden. Die Ergebnisdaten werden zusammen mit den Eingabedaten in einem xls sheet zusammengeführt und danach als csv. File für die weitere Auswertung aufbereitet. Die Auswertung erfolgte mit dem Softwarepakt R.

### Testräume

Nach (Heizen2050) wird sich der österreichische Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 von 1,746 Mio. Gebäude um 20,8% auf 2,110 Mio. Gebäude erhöhen, wobei sich die Gesamtzahl der Gebäude im Jahr 2050 voraussichtlich aus 12%  (255.000) Nicht -Wohngebäuden – und 88% (1,855 Mio.) Wohngebäude zusammensetzt.

Der größte Teil dieses Wachstums wird bis zum Jahr 2020 erwartet, gefolgt von einer Stagnation der Gebäudezahl nach 2030. Im nach wie vor stattfindenden Neubau werden nur noch abgerissene Gebäude substituiert. Die Bauwirtschaft wird demnach eine starke Umstrukturierung hin zur Gebäudesanierung erleben.

Vor diesem Hintergrund wird der Fokus dieser Arbeit auf die Betrachtung und Untersuchung des Gebäudetyps Wohngebäude gelegt und beschränkt sich auf Bestandsbauten.

Ausgangsbasis für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen bilden die im Projekt GEBINT (Ipser et al., 2012) entwickelten Modellgebäude Kleingartenhaus (GKZ), Einfamilienhaus (EFH), Reihenhaus (RH), Mehrfamilienhaus (MFH) und das bei Reisinger (Reisinger et al., 2012) im Zuge einer Machbarkeitsstudie beschriebene Projekt Novaragasse 49. Diese werden aufgrund der im  Zuge der Entwicklung durchgeführten Recherchen als statistisch fundiert und repräsentativ beurteilt. Zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellungen wurden Sie hinsichtlich Bauteilaufbauten und Bauteilkenndaten adaptiert um den zuvor erwähnten Umständen, dass Innendämmung vornehmlich im Gebäudebestand Einsatz findet und der Schwerpunkt dieser Arbeit im Sanierungsbereich liegt gerecht zu werden. Diese Adaption umfasste  eine die Anpassung des Wandbildners und des Dämmsystems. Größe der Fenster, Raumabmessungen, Orientierung, Lüftungsebenen und andere Parameter wurden zwecks einer Vergleichbarkeit mit den Simulationsergebnissen aus GEBINT beibehalten.

Wie auch in (Ipser et al., 2012) wurden die für die Sommertauglichkeitssimulation definierten Testräume jeweils grafisch aufbereitet. Die raumangrenzenden Bauteile wurden flächenanteilig nach Eigenschaften wie Transparenz, Wärmedurchgangskoeffizient, Orientierung, usw. tabellarisch erfasst. Die jeweiligen Tabellen enthalten außerdem eine kurze Raumbeschreibung mit Informationen zu den Raumabmessungen und andere Kennzahlen zu den vorgesehenen Simulationsvarianten.

#### Testraum Kleingartenhaus

Tabelle 1: Beschreibung Testraum Kleingartenhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude Kleingartenhaus für ganzjähriges Wohnen |
| --- | --- |
| Kürzel: | GZH |
| Beschreibung: | kleiner süd-westorientierter Wohnraum im Obergeschoß, zwei Fassadenebene mit Lüftungsöffnungen |
| NFL: | 10,80 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 377,5 cm |
| Breite: | 345,5 cm |
| Höhe: | 287,5 cm |
| Volumen: | 37,50 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 2,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flachdach und Geschossdecke: Stahlbeton, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| GZH_V1: | 1,19 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 1,66 m² (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |
| GZH_V2: | 2,37 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 2,84 m² (2 x südorientierten Glasfläche von V1) |
| GZH_V3: | 4,74 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 5,2 m² (4 x südorientierten Glasfläche von V1) |

Abbildung 2: Grundriss Testraum GZH (Kleingartenhaus mit ganzjähriger Wohnnutzung) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Der längenbezogene Fehler welcher sich in Folge der Vereinfachung durch eindimensionale Betrachtung ergibt liegt bei etwa 4 % bezogen auf die Gesamtlänge bei V1 (Abwicklung inkl. Laibungsbereich) der Innendämmung. Tabelle 2 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 2: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten |  |
| --- | --- |
| V1 m | 28,59 % |
| V2 m | 27,60 % |
| V3 m | 25,56 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Fläche V2 [m²] | Fläche V3 [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand Süd | 9,12 | 8,45 | 7,07 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Außenwand West | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Innenwand | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen Süd | 0,21 | 0,29 | 0,46 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen West | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Verglasung Süd | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 1 | 6.512.08 | 0,7 |  | 180 |  | 0 | 0,6 | 0,54 |
| Verglasung West | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1 | 6.512.08 | 0,7 |  | 270 |  | 0 | 0,6 | 0,54 |
| Geschossdecke | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |
| Flachdach | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 0 | DAm 03 a | 0,102 |  | 0 |  | 90 |  |  |
| Summe | 67,66 | 67,66 | 67,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 3: Flächenaufstellung zu Testraum GZH (Kleingartenhaus mit ganzjähriger Wohnnutzung)

#### Testraum Einfamilienhaus

Tabelle 4: Beschreibung Testraum Einfamilienhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude Einfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | EFH |
| Beschreibung: | süd-westorientierter Wohnraum im Obergeschoß, zwei Fassadenebene mit Lüftungsöffnungen |
| NFL: | 16,62 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 446,0 cm |
| Breite: | 434,5 cm |
| Höhe: | 310,0 cm |
| Volumen: | 60,07 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 2,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flachdach und Geschossdecke: Stahlbeton, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| EFH_V1: | 1,19 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 1,66 m² (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |
| EFH_V2: | 2,37 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 2,84 m² (2 x südorientierten Glasfläche von V1) |
| EFH_V3: | 4,74 m² süd- und 0,48 m² westorientierte Glasfläche, ges. 5,2 m² (4 x südorientierten Glasfläche von V1) |

Abbildung 3: Grundriss Testraum EFH (Einfamilienhaus) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Tabelle 5 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 5: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten |  |
| --- | --- |
| V1 m | 26,95 % |
| V2 m | 25,53 % |
| V3 m | 22,66 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Fläche V2 [m²] | Fläche V3 [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand Süd | 12,31 | 10,99 | 8,31 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Außenwand West | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Innenwand | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen Süd | 0,33 | 0,47 | 0,80 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen West | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Verglasung Süd | 1,19 | 2,37 | 4,73 | 1 | 6.512.08 | 0,7 |  | 180 |  | 0 | 0,6 | 0,27 |
| Verglasung West | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1 | 6.512.08 | 0,7 |  | 270 |  | 0 | 0,6 | 0,27 |
| Geschossdecke | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |
| Flachdach | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 0 | DAm 03 a | 0,102 |  | 0 |  | 90 |  |  |
| Summe | 93,35 | 93,35 | 93,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 6: Flächenaufstellung zu Testraum EFH (Einfamilienhaus)

#### Testraum Reihenhaus

Entsprechend den unterschiedlich orientierten Modellgebäudetypen Reihenhaus (ost-west- und nord-südorientiert) wurden zwei unterschiedlich orientierte Testräume definiert.

Tabelle 7: Beschreibung Testraum Reihenhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude nord-südorientiertes Reihenhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | RHn |
| Beschreibung: | südorientierter Wohnraum im Obergeschoss, eine Fassadenebene mit Lüftungsöffnungen |
| NFL: | 15,80 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 502,5 cm |
| Breite: | 362,5 cm |
| Höhe: | 310,0 cm |
| Volumen: | 56,47 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 1,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flachdach und Geschossdecke: Stahlbeton, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| RH_ns_V1: | 1,58 m² südorientierte Glasfläche (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |
| RH_ns_V2: | 2,37 m² südorientierte Glasfläche (1,5 * V1, da angenommen wird, dass die zusätzlichen Verglasungsflächen auch auf Nicht-Aufenthaltsräume wie Verkehrsflächen, Sanitärräume, … verteilt werden) |
| RH_ns_V3: | 4,74 m² südorientierte Glasfläche (2 * V2) |

Abbildung 4: Grundriss Testraum RHn (nord-südorientiertes Reihenhaus) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Tabelle 8 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 8: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten |  |
| --- | --- |
| V1 m | 27,60 % |
| V2 m | 26,56 % |
| V3 m | 23,62 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Fläche V2 [m²] | Fläche V3 [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] | Orientierung | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand | 13,62 | 12,69 | 10,03 | 0 | AWm 05 a | 0,115 | 180 | 0 |  |  |
| Trennwand | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0 | TWm 01 e | 0,35 | X | 0 |  |  |
| Innenwand | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 0 | IWm 01 e | 1,299 | X | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 | X | 0 |  |  |
| Fensterrahmen | 0,38 | 0,52 | 0,80 | 0 | FR 01 e | 0,704 | 180 | 0 |  |  |
| Verglasung | 1,58 | 2,37 | 4,74 | 1 | 6.512.08 | 0,7 | 180 | 0 | 0,6 | 0,54 |
| Geschossdecke | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 0 | GDm 01 e | 0,772 | 0 | -90 |  |  |
| Flachdach | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 0 | DAm 03 a | 0,102 | 0 | 90 |  |  |
| Summe | 90,06 | 90,06 | 90,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 9: Flächenaufstellung zu Testraum RHn (nord-südorientiertes Reihenhaus)

Tabelle 10: Beschreibung Testraum Modellgebäude ost-westorientiertes Reihenhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude ost-westorientiertes Reihenhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | RH_ow |
| Beschreibung: | westorientierter Wohnraum im OG, eine Fassadenebene mit Lüftungsöffnungen |
| NFL: | 15,80 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 515,0 cm |
| Breite: | 345,0 cm |
| Höhe: | 310,0 cm |
| Volumen: | 55,08 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 1,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Leichtbau: | Flachdach und Außenwand: Holzkonstruktion mit Doppel-T-Trägern, Geschoßdecke: Massivholz, Innenwand: Leichtbau |
| Massivbau: | Flachdach und Geschossdecke: Stahlbeton, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| RH_ow_V1: | 1,58 m² südorientierte Glasfläche (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |

Abbildung 5: Grundriss Testraum RHo (ost-westorientiertes Reihenhaus).

Tabelle 11 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 11: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche |  |
| --- | --- |
| V1 m | 27,80 % |

| Bauteil | Fläche V1 | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] | Orientierung | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand | 8,74 | 0 | AWm 05 a | 0,115 | 270 | 0 |  |  |
| Trennwand | 15,97 | 0 | TWm 01 e | 0,35 | X | 0 |  |  |
| Innenwand | 25,06 | 0 | IWm 01 e | 1,299 | X | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 | X | 0 |  |  |
| Fensterrahmen | 0,38 | 0 | FR 01 e | 0,704 | 270 | 0 |  |  |
| Verglasung | 1,58 | 1 | 6.512.08 | 0,7 | 270 | 0 | 0,6 | 0,54 |
| Geschossdecke | 17,77 | 0 | GDm 01 e | 0,772 | 0 | -90 |  |  |
| Flachdach | 17,77 | 0 | DAm 03 a | 0,102 | 0 | 90 |  |  |
| Summe | 88,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 12: Flächenaufstellung zu Testraum RHo (ost-westorientiertes Reihenhaus)

#### Testraum Mehrfamilienhaus

Wie auch beim Reihenhaus, so wurden auch beim Mehrfamilienhaus den unterschiedlich orientierten Modellgebäudetypen entsprechend (ost-west- und nord-südorientiert) zwei unterschiedlich orientierte Testräume (MFo und MFn) definiert. Da der im Dachgeschoss gelegene Testraum mit 45° geneigter Schrägverglasung besonders problematisch ist, wurde zum südorientierten Testraum MFn außerdem ein weiterer Testraum mit einer zweiten Lüftungsebene (T2) sowie ein vergrößerter Testraum (T3) definiert und eine Variante mit einer speziellen Sonnenschutzverglasung (g-Wert = 0,24) untersucht. Um außerdem den Gebäudebestand und die aktuelle Planungssituation in Bezug auf Dachgeschoßräume besser abzubilden wurde neben der Leicht- und Massivbauvariante noch eine gemischte Variante mit massiven Wänden und einer Leichtbau-Dachkonstruktion definiert.

Tabelle 13: Beschreibung Testraum Mehrfamilienhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | MFn |
| Beschreibung: | südorientierter Wohnraum im Dachgeschoss, 45° Dachschräge, Drempelwand innen h= 100 cm, eine Fassadenebene mit Lüftungsöffnung |
| NFL: | 10,88 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 398,5 cm |
| Breite: | 329,7 cm |
| Höhe: | 305,0 cm |
| Volumen: | 33,90 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 1,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flach- und Schrägdach: Stahlbeton-Sargdeckelkonstruktion, oberste Geschoßdecke: Stahlbetondecke, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| MFn_V1: | 1,09 m² südorientierte Glasfläche mit 45° Neigung (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |
| MFn_V2: | V2: 2,18 m² südorientierte Glasfläche mit 45° Neigung (2 x südorientierten Glasfläche von V1) |
| Sonnenschutzglas: | Glasflächen mit spezieller Sonnenschutzverglasung ( U-Wert 0,6 / g-Wert = 0,24/ τ-Wert = 0,42) ausgeführt |

Abbildung 6: Schnitt und Grundriss Testraum MFn (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Tabelle 14 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 14: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche nach Varianten |  |
| --- | --- |
| V1 m | 44,30 % |
| V2 m | 42,08 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Fläche V2 [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand S | 5,14 | 5,14 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Außenwand W | 8,51 | 8,51 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Innenwand | 19,06 | 19,06 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen | 0,48 | 0,80 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 180 |  | 45 |  |  |
| Verglasung | 1,09 | 2,18 | 1 | 6.512.14 | 0,6 |  | 180 |  | 45 | 0,47 | 0,39 |
| Geschossdecke | 13,14 | 13,14 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |
| Flachdach | 6,12 | 6,12 | 0 | DAm 03 a | 0,102 |  | 0 |  | 90 |  |  |
| Schrägdach | 8,36 | 6,95 | 0 | DAm 01 e | 0,103 |  | 180 |  | 45 |  |  |
| Summe | 63,49 | 63,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 15: Flächenaufstellung zu Testraum MFn (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus)

Tabelle 16: Beschreibung Testraum 2 zu Modellgebäude nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus

| Typ: | Testraum 2 zu Modellgebäude nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | MFn T2 |
| Beschreibung: | südorientierter Wohnraum im Dachgeschoss, 45° Dachschräge, Drempelwand innen h= 100 cm, zwei Fassadenebenen mit Lüftungsöffnung |
| NFL: | 10,88 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 398,5 cm |
| Breite: | 329,7 cm |
| Höhe: | 305,0 cm |
| Volumen: | 33,90 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 2,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flach- und Schrägdach: Stahlbeton-Sargdeckelkonstruktion, oberste Geschoßdecke: Stahlbetondecke, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| MFn_V1: | 1,09 m² südorientierte Glasfläche mit 45° Neigung (= mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL), zusätzlich 0,48 m² westorientierte Glasfläche |
| Sonnenschutzglas: | Glasflächen mit spezieller Sonnenschutzverglasung ( U-Wert 0,6 / g-Wert = 0,24/ τ-Wert = 0,42) ausgeführt |

Abbildung 7: Schnitt und Grundriss Testraum MFn T2 (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Tabelle 17 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 17: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche |  |
| --- | --- |
| V1 m | 43,31 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung |  | g-Wert |  | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand S | 5,14 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |  |  |
| Außenwand W | 7,88 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |  |  |
| Innenwand | 19,06 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |  |  |
| Fensterrahmen S | 0,48 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 180 |  | 45 |  |  |  |  |
| Verglasung S | 1,09 | 1 | 6.512.14 | 0,6 |  | 180 |  | 45 |  | 0,47 |  | 0,39 |
| Geschossdecke | 13,14 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |  |  |
| Flachdach | 6,12 | 0 | DAm 03 a | 0,102 |  | 0 |  | 90 |  |  |  |  |
| Schrägdach | 8,36 | 0 | DAm 01 e | 0,103 |  | 180 |  | 45 |  |  |  |  |
| Fensterrahmen W | 0,15 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 270 |  | 0 |  |  |  |  |
| Verglasung W | 0,48 | 1 | 6.512.08 | 0,7 |  | 270 |  | 0 |  | 0,6 |  | 0,54 |
| Summe | 63,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 18: Flächenaufstellung zu Testraum MFn T2 (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus)

Tabelle 19: Beschreibung Testraum 3 zu Modellgebäude nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus

| Typ: | Testraum 3 zu Modellgebäude nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | MFn T3 |
| Beschreibung: | nord-südorientierter Wohnraum im Dachgeschoss, 45° Dachschräge, Drempelwand innen h= 100 cm, zwei Fassadenebenen mit Lüftungsöffnung |
| NFL: | 21,75 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 659,4 cm |
| Breite: | 329,5 cm |
| Höhe: | 305,0 cm |
| Volumen: | 66,77 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 2,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flach- und Schrägdach: Stahlbeton-Sargdeckelkonstruktion, oberste Geschoßdecke: Stahlbetondecke, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| MFn_V1: | 1,09 m² südorientierte und 1,09 m² nordorientierte Glasfläche mit je 45° Neigung (= mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |

Abbildung 8: Schnitt und Grundriss Testraum MFn T3 (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus) mit unterschiedlich großer südorientierter Verglasung.

Tabelle 20 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 20: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche |  |
| --- | --- |
| V1 m | 54,71 % |

| Bauteil | Fläche [m²] | Transparenz | Aufbau massiv | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung |  | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand S | 5,06 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |  |
| Außenwand W | 17,01 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |  |
| Innenwand | 15,41 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |  |
| Fensterrahmen S | 0,48 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 180 |  | 45 |  |  |  |
| Verglasung S | 1,09 | 1 | 6.512.14 | 0,6 |  | 180 |  | 45 |  | 0,47 | 0,39 |
| Geschossdecke | 25,88 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |  |
| Flachdach | 12,06 | 0 | DAm 03 a | 0,102 |  | 0 |  | 90 |  |  |  |
| Schrägdach S | 8,21 | 0 | DAm 01 e | 0,103 |  | 180 |  | 45 |  |  |  |
| Schrägdach N | 8,21 | 0 | DAm 01 e | 0,103 |  | 0 |  | 45 |  |  |  |
| Außenwand N | 5,06 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Fensterrahmen N | 0,48 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 0 |  | 45 |  |  |  |
| Verglasung N | 1,09 | 1 | 6.512.14 | 0,6 |  | 270 |  | 45 |  | 0,47 | 0,39 |
| Summe | 101,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 21: Flächenaufstellung zu Testraum MFn T3 (nord-südorientiertes Mehrfamilienhaus)

Tabelle 22: Beschreibung Testraum zu Modellgebäude ost-westorientiertes Mehrfamilienhaus

| Typ: | Testraum zu Modellgebäude ost-westorientiertes Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | Mfo |
| Beschreibung: | westorientierter Wohnraum im Dachgeschoss, 45° Dachschräge, Drempelwand innen h= 100 cm, eine Fassadenebene mit Lüftungsöffnung |
| NFL: | 10,88 m² |
| Berücksichtigte Abmessungen: |  |
| Länge: | 398,5 cm |
| Breite: | 329,7 cm |
| Höhe: | 305,0 cm |
| Volumen: | 33,90 m³ |
| Luftwechselzahl n. ÖNORM B 8110-3: | 1,50 1/h |
| Varianten: |  |
| Massivbau: | Flach- und Schrägdach: Stahlbeton-Sargdeckelkonstruktion, oberste Geschoßdecke: Stahlbetondecke, Innen- und Außenwand: Hochlochziegel |
| MFn_V1: | 1,09 m² westorientierte Glasfläche mit 45° Neigung (mindesterforderliche Belichtungsfläche nach OIB RL 3, Glaslichte = 10% der NFL) |

Abbildung 9: Schnitt und Grundriss Testraum MFo (ost-westorientiertes Mehrfamilienhaus).

Tabelle 23 beschreibt den prozentuellen Anteil an Innendämmung zur gesamten Raumoberfläche.

Tabelle 23: Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche

| Prozentueller Anteil Innendämmung zu gesamter Raumoberfläche |  |
| --- | --- |
| V1 m | 44,30 % |

| Bauteil | Fläche V1 [m²] | Transparenz | Aufbau gemischt | U-Wert [W/m²K] |  | Orientierung |  | Neigung | g-Wert | τ-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand W | 5,14 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 270 |  | 0 |  |  |
| Außenwand S | 8,51 | 0 | AWm 05 a | 0,115 |  | 180 |  | 0 |  |  |
| Innenwand | 19,06 | 0 | IWm 01 e | 1,299 |  | X |  | 0 |  |  |
| Innentüre | 1,60 | 0 | IT 01 e | 1,798 |  | X |  | 0 |  |  |
| Fensterrahmen | 0,48 | 0 | FR 01 e | 0,704 |  | 270 |  | 45 |  |  |
| Verglasung | 1,09 | 1 | 6.512.14 | 0,6 |  | 270 |  | 45 | 0,47 | 0,39 |
| Geschossdecke | 13,14 | 0 | GDm 01 e | 0,772 |  | 0 |  | -90 |  |  |
| Flachdach | 6,12 | 0 | DAl 05 a | 0,093 |  | 0 |  | 90 |  |  |
| Schrägdach | 8,36 | 0 | DAl 03 a | 0,098 |  | 270 |  | 45 |  |  |
| Summe | 63,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 24: Flächenaufstellung zu Testraum MFo (ost-westorientiertes Mehrfamilienhaus)

#### Testraum Gründerzeit

Es wurden 2 kritische Modellräume definiert und untersucht. Zur Untersuchung des sommerlichen Temperaturverhaltens wurden 2 relative kleine Wohnräume, mit einem und 2 Fenstern mit einer inneren Last aus der Personenbelegung von 7,21 Watt je Quadratmeter. Dies entspricht bei Modellraum SW02 mit 13,44 m² einer inneren Last aus Personenbelegung von 97 Watt, bei Modellraum SW03 mit 23,32 m² 168 Watt. Die Anwesenheit wurde zwischen 08:00 und 20:00 angenommen. Pläne und Flächen- und Bauteilaufstellung der Modellräume sind nachfolgend detailliert beschrieben.

Anhand der  nachfolgend beschriebenen Modellgebäude und Modellräume werden die bauphysikalisch relevanten und kritischen Bereiche in Bezug auf Innendämmung aufgezeigt und schematisch dargestellt. Das betrifft Kapitel 5 und 7

Die für die Modellgebäude entwickelten Nutzungsprofile dienen im Rahmen dieser Arbeit als Anhaltspunkte, sowohl für die Betrachtung des sommerlichen Temperaturverhaltens, wie auch für die Betrachtung und Beurteilung haustechnischer Möglichkeiten in Kombination mit Innendämmung.

Abb. 10: Fassade - Hochgründerzeit: Fügergasse 2 bis 6, 1876-77 (Wehdorn et al.)

Abb. 11: Novaragasse 49, Machbarkeitsstudie (Reisinger et al., 2012) (o.M.)

Bei der Bestimmung der Personenbelegung der Modellgebäude wurde von einer durchschnittlichen Nutzfläche von 43 m² pro Person (42,9 m² lt. Statistik Austria 2009) ausgegangen.

Um die Rahmenbedingungen für einen urbanen Mehrfamilienhaus-Prototypen festzustecken, wurde von einem „typischen“ Wiener Gründerzeitgebäude ausgegangen. Der Baukörper wird Nord-Süd- sowie Ost-West-orientiert untersucht.

Tabelle 25: Beschreibung Mehrfamilienwohnhaus Gründerzeit

| Typ: | Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Kürzel: | MFH |
| Beschreibung: | Nord-Süd-, bzw. Ost-West-orientiertes „typisches Gründerzeit - Mehrfamilienhaus, Bauklasse III, geschlossene Bauweise |
| Baukörper: | länglicher Baukörper (20 m breit, 13 m Trakttiefe, 16 m Gebäudehöhe), 45° Dachneigung, First mit Nord-Süd-Verlauf, Edgeschoß + 4 Vollgeschosse, Dachgeschoß je nach Fragestellung ausgebaut oder unbeheizt. 17 Wohneinheiten (im Schnitt 72,3 m²), Keller unbeheizt, Fensteröffnungen entsprechend Plandarstellung |
| BGF: | 1637,82 m² |
| WNFL: | 1229,05 m² |
| Volumen: | 5025,58 m³ |
| Hüllfläche: | 1302,89 m²* |
| AV-Verhältnis: | 0,26 |
| Personenbelegung: | statistisch: 28,9 Personen |
|  | berücksichtigt: 29 Personen |
| Veränderliche Parameter: | Innendämmsystem, Standort, Stockwerk, Luftdichtheit |
| Modellraum | SW02 und SW03 |

Tabelle 26: Kenndaten der untersuchten Wohneinheiten Modellgebäude Novaragasse 49

| Wohnung | Raum | NF | NF Summe | BGF Summe | Raumhöhe | Volumen | Summe Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m² | m² | m² | m | m³ | m³ |
| Wohnung | NO01 | 11,13 |  |  | 3,52 | 39,18 |  |
| NO | NO02 | 20,67 |  |  | 3,52 | 72,76 |  |
|  | NO03 | 8,08 |  |  | 3,52 | 28,44 |  |
|  | WC | 1 | 40,88 | 59,11 | 3,52 | 3,52 | 143,90 |
| Wohnung | SO01 | 11,86 |  |  | 3,52 | 41,75 |  |
| SO | SO02 | 26,8 |  |  | 3,52 | 94,34 |  |
|  | SO03 | 14,16 |  |  | 3,52 | 49,84 |  |
|  | SO04 | 16,27 |  |  | 3,52 | 57,27 |  |
|  | WC | 1 | 70,09 | 95,9 | 3,52 | 3,52 | 246,72 |
| Wohnung | SU01 | 11,03 |  |  | 3,52 | 38,83 |  |
| SU | SU02 | 17,01 |  |  | 3,52 | 59,88 |  |
|  | SU03 | 26,69 | 54,73 | 74,23 | 3,52 | 93,95 | 192,65 |
| Wohnung | SW01 | 19,45 |  |  | 3,52 | 68,46 |  |
| SW | SW02 | 13,45 |  |  | 3,52 | 47,34 |  |
|  | SW03 | 23,32 |  |  | 3,52 | 82,09 |  |
|  | WC | 1 | 57,22 | 77,84 | 3,52 | 3,52 | 201,41 |
| Wohnung | NW01 | 12,37 |  |  | 3,52 | 43,54 |  |
| NW | NW02 | 24,73 |  |  | 3,52 | 87,05 |  |
|  | NW04 | 15,8 | 52,9 | 72,29 | 3,52 | 55,62 | 186,21 |

Tabelle 27: Fortsetzung Kenndaten der untersuchten Wohneinheiten Modellgebäude Novaragasse 49

| Wohnung | Personen | Personen | Beh. Brutto Volumen |  | HWB | Heizlast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bei 42,90 WNF/Person | gerundet | m³ |  | kWh/m²a | W |
| Wohnung |  |  |  | von | 120,91 | 2793 |
| NO |  |  |  |  | mit Nachbarbebauung |  |
|  |  |  |  |  | ohne Nachbarbebauung |  |
|  | 0,96 | 1 | 208,07 | bis | 168,17 | 3679 |
| Wohnung |  |  |  | Link zu EA | 85,25 | 3550 |
| SO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | von | mit Nachbarbebauung |  |
|  |  |  |  | bis | ohne Nachbarbebauung |  |
|  | 1,63 | 2 | 337,57 | Link zu EA | 105,34 | 4173,5 |
| Wohnung |  |  |  |  |  |  |
| SU |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,28 | 1 | 261,29 | Link zu EA | 50,28 | 3197 |
| Wohnung |  |  |  | Link zu EA | 62,18 | 2255,5 |
| SW |  |  |  | von | mit Nachbarbebauung |  |
|  |  |  |  | bis | ohne Nachbarbebauung |  |
|  | 1,33 | 1 | 274,00 | Link zu EA | 102,33 | 3267,4 |
| Wohnung |  |  |  | Link zu EA | 110,62 | 3313,2 |
| NW |  |  |  |  | von mit bis ohne Nachbarb. |  |
|  | 1,23 | 1 | 254,46 | Link zu EA | 164,52 | 4555,7 |

##### Wohnraum SW02

Abb. 12: Modellraum SW02, (Vgl. Novaragasse 49 Machbarkeitsstudie (Reisinger et al., 2012)) (o.M.)

Tabelle 28: Wohnraum SW02, Flächenaufstellung

| Bauteil | Fläche | Fläche netto | Transparenz | Aufbau | U-Wert | Orientierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand Süd | 8,72 m² | 7,74 m² | 0 | W 48 | 1,175 | 180 |
| Parapet | 0,98 m² | - | 0 | FM 33 | 1,572 | 180 |
| Außenwand West | 16,87 m² | - | 0 | W 48 | 1,175 | 276 |
| Wohnungstrennwand Ost | 16,75 m² | - | 0 | WTW 32 | 1,603 | 90 |
| Innenwand nord | 6,71 m² | - | 0 | W 63 | 0,939 | 0 |
| Innenwand ost | 16,75 m² | 14,65 m² | 0 | IW 17 | 2,439 | 90 |
| Innentür ost | 2,10 m² | - | 0 | IT |  | 180 |
| Fensterfläche | 2,35 m² | - | - | - | 2,58 | 180 |
| Fensterrahmen | - | 0,97 m² | 0 | - | 1,24 | 180 |
| Verglasung | - | 1,38 m² | 1 | - | 2,91 | 180 |
| Geschossdecke | 13,44 m² | - | 0 | DE | 3,7 | - |
| Boden | 13,44 m² | - | 0 | BO | 3,7 | - |

Tabelle 29: Wohnraum SW02, berücksichtigte Abmessungen

| berücksichtigte Abmessungen* |  |
| --- | --- |
| l | 5,39 m |
| b | 2,48 m |
| h | 3,10 m |
| Fläche | 13,37 m² |
| Vol | 41,44 m³ |
| *Innenabmessungen: |  |
| bei Wänden inkl. Fenster- und Rahmen- und Parapetfläche, inkl. Innentüren |  |

Tabelle 30: Wohnraum SW02, Flächenaufstellung nach Geschoßen

|  |  | EG | OG1/OG2 | OG3/OG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | MM | 6,71 m² | 6,71 m² | 6,71 m² |
| W2 | IW17 | 16,75 m² | 17,22 m² | 17,68 m² |
| W3 | AW | 8,72 m² | 8,72 m² | 8,72 m² |
| W4 | FM33 | 16,87 m² | 17,39 m² | 17,80 m² |
| BO |  | 13,44 m² | 13,83 m² | 14,19 m² |
| DE |  | 13,44 m² | 13,83 m² | 14,19 m² |
| Länge |  | 5,39 | 5,54 | 5,69 |
| Breite |  | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Anzahl FE |  | 1 | 1 | 1 |

##### Wohnraum SW03

Abb. 13: Modellraum SW03, (Vgl. Novaragasse 49 Machbarkeitsstudie (Reisinger et al., 2012)) (o.M.)

Tabelle 31: Wohnraum SW03, Flächenaufstellung

| Bauteil | Fläche | Fläche netto | Transparenz | Aufbau | U-Wert | Orientierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenwand Süd | 13,38 m² | 11,42 m² | 0 | W 48 | 1,175 | 180 |
| Parapet | 1,96 m² | - | 0 | FM 33 | 1,572 | 180 |
| Wohnungstrennw. Ost | 16,75 m² | - | 0 | WTW 32 | 1,603 | 90 |
| Innenwand nord | 13,38 m² | 11,28 m² | 0 | W 63 | 0,939 | 0 |
| Innenwand west | 16,75 m² | 14,65 m² | 0 | IW 17 | 2,439 | 270 |
| Innentür nord | 2,10 m² |  | 0 | IT | - | 0 |
| Innentür west | 2,10 m² |  | 0 | IT | - | 180 |
| Fensterfläche | 4,70 m² |  | - | - | 2,58 | 180 |
| Fensterrahmen | - | 0,97 m² | 0 | - | 1,24 | 180 |
| Verglasung | - | 1,38 m² | 1 | - | 2,91 | 180 |
| Geschossdecke | 23,32 m² | - | 0 | DE | 3,7 | - |
| Boden | 23,32 m² | - | 0 | BO | 3,7 | - |

Tabelle 32: Wohnraum SW03, berücksichtigte Abmessungen

| berücksichtigte Abmessungen*: |  |
| --- | --- |
| l | 5,40 m |
| b | 4,31 m |
| h | 3,10 m |
| Fläche | 23,27 m² |
| Vol | 72,15 m³ |
| *Innenabmessungen: |  |
| bei Wänden inkl. Fenster- und Rahmen- und Parapetfläche, inkl. Innentüren |  |

Tabelle 33: Wohnraum SW03, Flächenaufstellung nach Geschoßen

|  |  | EG | OG1/OG2 | OG3/OG4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | MM | 13,38 m² | 13,38 m² | 13,38 m² |
| W2 | IW17 | 16,75 m² | 17,22 m² | 17,68 m² |
| W3 | AW | 13,38 m² | 13,38 m² | 13,38 m² |
| W4 | FM33 | 16,75 m² | 17,22 m² | 17,68 m² |
| BO |  | 23,32 m² | 23,97 m² | 24,62 m² |
| DE |  | 23,32 m² | 23,97 m² | 24,62 m² |
| Länge |  | 5,4 | 5,65 | 5,7 |
| Breite |  | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Anzahl FE |  | 2 | 2 | 2 |

#### Aufbauten

##### Materialkennwerte

Für die Sommertauglichkeits-Berechnungen herangezogene bauphysikalische Materialkennwerte wie etwa die Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK], die Dichte ρ [kg/m³] und spezifische Wärmekapazität c [J/kgK] entstammen zum Einen der Onlineversion des IBO Passivhaus Bauteilkatalogs (IBO, 2012), zum Anderen den Materialdatenbibliotheken des Programmpakets Delphin (Nicolai et al., 2004-2008) sowie ArchiPHYSIK 9 05/2011. Im Vorfeld wurden die verwendeten Kenndaten mit Daten aus der Literatur, hier hauptsächlich mit dem Materialdatenkatalogen (Krec), dem VDI Wärmealtas (2006) und dem Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen (Normungsinstitut, 2003) , der ÖNorm EN 12524 (ÖNorm, 2000), der DIN 4108-4 (DIN, 2007) und Produktdatenblättern abgestimmt.

Bei der Sommertauglichkeits-Simulation wurden folgende Bauteilaufbauten angenommen. Mit dem Kleinbuchstaben a gekennzeichneten Bauteil-Aufbauten wurden der Onlineversion des IBO Passivhaus Bauteilkatalogs (IBO) entnommen. Mit dem Kleinbuchstaben e gekennzeichnete Aufbauten wurden verändert oder hinzugefügt.

##### Konstruktion (Wandbildner Bestand)

Zur Ermittlung der Optimierungspotentiale von Innendämm-Maßnahmen bei der nachträglichen Applikation im Zuge von Sanierungsmaßnahmen wurde eine Analyse des sommerlichen Temperaturverhaltens mittels Simulation an Bestands-Konstruktionen in Massivbauweise (Ziegel) durchgeführt. Die Ausarbeitung der Prototypen spielte dabei zusammen mit der Auswahl der zu untersuchenden Parameter und der Entwicklung einer Struktur für die vorgesehenen Simulationsreihen eine entscheidende Rolle.

Da für die Formulierung allgemeingültiger Planungsempfehlungen möglichst repräsentative Konstruktionen erforderlich sind, wurden für die Prototypenentwicklung  Bebauungsbestimmungen, Benchmarks und statistische Daten herangezogen. Zur Weiterbearbeitung wurden die Konstruktionen jeweils grafisch aufbereitet und die Bauteile nach Eigenschaften wie Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmespeicherkapazität, Diffusionswiderstand, u.ä. in Tabellen erfasst.

###### Ziegel

Für das in 1.1.3.5 beschriebene Modellgebäude Gründerzeit-Mehrfamilienwohnhaus (MFH) wurden für die jeweiligen Geschoße folgende Mauerstärken entsprechend Tabelle 34 festgestellt. Für die Berechnungen wurden die Wandstärken von ‚Tramdecke im EG‘ gewählt.

Tabelle 34: Bestandskonstruktion Ziegelmauerwerk Gründerzeit nach Geschoßen

|  | Gesamtmauer-stärke [cm] | U-Wert [W/m²K] | bewertetes Schall- dämmmaß [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramdecke im EG |  |  |  |
| EG | 78 | 0,782 | 74,3 |
| 1. OG | 63 | 0,939 | 71,3 |
| 2. OG | 63 | 0,939 | 71,3 |
| 3. OG | 48 | 1,175 | 67,5 |
| 4. OG | 48 | 1,175 | 67,5 |
| Dippelbaumdecke im EG |  |  |  |
| EG | 108 | 0,585 | 78,9 |
| 1. OG | 93 | 0,67 | 76,8 |
| 2. OG | 78 | 0,786 | 74,2 |
| 3. OG | 63 | 0,939 | 71,3 |
| 4. OG | 48 | 1,175 | 67,5 |
| Feuermauer | 33 | 1,572 | 62,3 |
| Feuermauer | 18 | 2,37 | 53,8 |

##### Dämmstandard

Bei der Untersuchung des sommerlichen Temperaturverhaltens wurden die Dicken der applizierten Innendämmung mit etwa 8 bis 10 cm angenommen. Detaillierte Angaben zu den Dämmsystemen enthält der Anhang Parameterstudien Sommerliches Temperaturverhalten.

Für detaillierte Systemanalyse ist wird in einem weiteren Schritt für ausgewählte Systeme die Dämmstärke von 2 bis 15 cm variiert.

##### Innendämm-Systeme

Tabelle 35 bis Tabelle 43 beschreibt die Bauteilschichten inklusive der Schichtstärken und Baustoffkennwerte der untersuchten Innendämmsysteme.

Tabelle 35: Innendämmsystem 01 - Zellulosefaserflocken mit Kalkzementputz

| ID01 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkzementputz |  | 0,015 | 0,55 | 1116 | 1800 |
| ZellulosefaserflockenWände |  | 0,08 | 0,04 | 1900 | 80 |

Tabelle 36: Innendämmsystem 02 - Perlitedämmplatte mit Innenputz

| ID02 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innenputz |  | 0,01 | 0,41 | 1358 | 1094 |
| Perlitedämmplatte |  | 0,08 | 0,047 | 1131 | 158 |
| Mineralischer Kleber |  | 0,01 | 0,289 | 1461 | 1164 |

Tabelle 37: Innendämmsystem 03 - Calciumsilikatplatte mit Innenputz

| ID03 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innenputz |  | 0,015 | 0,41 | 1358 | 1094 |
| Calciumsilikatplatte |  | 0,1 | 0,06 | 1000 | 170 |
| Mineralischer Kleber |  | 0,01 | 0,289 | 1461 | 1164 |

Tabelle 38: Innendämmsystem 04 - Sto in Avero mit Grundputz und Oberputz

| ID04 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberputz |  | 0,015 | 0,097 | 1200 | 500 |
| Grundputz |  | 0,005 | 0,7 | 900 | 1600 |
| Sto in Avero |  | 0,06 | 0,016 | 1000 | 150 |
| Mineralischer Kleber |  | 0,01 | 0,289 | 1461 | 1164 |

Tabelle 39: Innendämmsystem 05 - Sto in Comfort mit Grundputz und Oberputz

| ID05 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberputz |  | 0,015 | 0,097 | 1200 | 500 |
| Grundputz |  | 0,005 | 0,7 | 900 | 1600 |
| Sto in Comfort |  | 0,08 | 0,045 | 1131 | 120 |
| Mineralischer Kleber |  | 0,01 | 0,289 | 1461 | 1164 |

Tabelle 40: Innendämmsystem 06 - Holzfaserdämmplatte auf Lehmmörtel mit Lehmputz

| ID06 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lehmputz |  | 0,02 | 0,81 | 1000 | 1700 |
| Holzfaserplatte |  | 0,06 | 0,058 | 1474 | 250 |
| Lehmmörtel |  | 0,02 | 0,9 | 1000 | 1800 |

Tabelle 41: Innendämmsystem 07 - Schilf/Strohplatte auf Lehmmörtel mit Lehmputz

| ID07 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lehmputz |  | 0,02 | 0,81 | 1000 | 1700 |
| Schilf/Strohplatte unverputzt |  | 0,1 | 0,056 | 2000 | 190 |
| Lehmmörtel |  | 0,02 | 0,9 | 1000 | 1800 |

Tabelle 42: Innendämmsystem 08 - Schaumglas auf Kaltbitumenkleber mit Innenputz

| ID08 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innenputz |  | 0,015 | 0,41 | 1358 | 1094 |
| Kaltbitumenkleber |  | 0,002 | 0,23 | 1260 | 1050 |
| Schaumglas |  | 0,08 | 0,045 | 840 | 120 |
| Kaltbitumenkleber |  | 0,002 | 0,23 | 1260 | 1050 |

Tabelle 43: Innendämmsystem 09 - Vakuumisolationspanel auf Kaltbitumenkleber mit Innenputz

| ID09 |  | d [m] | λ [W/mK] | c [J/kgK] | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innenputz |  | 0,015 | 0,41 | 1358 | 1094 |
| Kaltbitumenkleber |  | 0,002 | 0,23 | 1260 | 1050 |
| VIP |  | 0,02 | 0,008 | 1000 | 190 |
| Kaltbitumenkleber |  | 0,002 | 0,23 | 1260 | 1050 |

##### Ungestörter Wand- bzw. Bauteilbereich unsaniert

Tabelle 44 gibt eine Übersicht der unsanierten Bauteile welche in Anhang Parameterstudien detailliert beschriebenen werden.

Tabelle 44: Übersicht Aufbauten unsaniert

Ungestörter Wand- bzw. Bauteilbereich unsaniert

EG (EG Tramdecke) 78

1 OG (EG Tramdecke) 63

2 OG (EG Tramdecke) 63

3 OG (EG Tramdecke) 48

4 OG (EG Tramdecke) 48

Feuermauer 30

Wohnungstrennwand 32

Feuermauer 15

Innenwand 15

Tramdecke

Dippelbaumdecke

Kappendecke

Tramdecke mit versenkter Schalung

Fehltramdecke

KF01 Kastenfenster Bestand

Mittelmauer 62

##### Ungestörter Wand- oder Bauteilbereich saniert

Tabelle 45 gibt eine Übersicht der sanierten Bauteile welche in Anhang Parameterstudien detailliert beschriebenen werden.

Tabelle 45: Übersicht Aufbauten saniert

Ungestörter Wand- bzw. Bauteilbereich saniert

Boden im Erdgeschoß saniert

Decke im 4. Obergeschoß saniert

KF02 Kastenfenster LUX 2SVG

Bestandswände + ID.xy

EG 78 + ID.xy

AW OG2 63 + ID.xy

AW OG4 44 + ID.xy

FM33 + ID.xy

Boden im Erdgeschoß saniert

Decke im 4. Obergeschoß saniert

KF02 Kastenfenster LUX 2SVG

### Simulationssoftware

#### ArchiPHYSIK

ArchiPHYSIK 12 ist ein Programm für die bauphysikalische Nachweisführung zu Wärme-, Feuchte-, Schallschutz und Temperaturamplituden-Verhältnis. Berücksichtigt werden dabei die Berechnungsmodelle und Bauordnungen für Österreich.

#### XLS-Tool

Es wird ein quaderförmiger Raum mit 4 Wänden, Boden, Decke  und IW berechnet. Aufbauten (intern, wenn sie gegen einen Nachbarraum gehen, extern wenn sie gegen Außenluft gehen, Klima, Geometrie und Fenster (differenziert nach öffenbar und nicht öffenbar, sowie die Kenndaten des jeweiligen Sonnenschutzes) können eingegeben werden und zwischen zwei Tagesgängen (Innerstädtisch und Umland) kann gewählt werden. Der Wärmeeintrag durch Personen und Geräte, der  Luftvolumenstrom durch Lüftungsanlage

Sowie der hygienisch notwendige Luftwechsel werden berücksichtigt. Der vereinfachte  Nachweis nach ÖN B 8110-3 erfolgt mit der Annahme n = 1.5 1/h.

Bei der Simulation werden folgende Annahmen getroffen bzw. sind wählbar

Fenster nachts (22:00-06:00)  (ZU/10cmGEKIPPT/OFFEN)

Lüftungsanlage  (JA/NEIN)

Der Volumenstrom  ist mindestens der hygienisch notwendige (ergibt sich aus der Personenbelegung)

Eingabe Nachtluftwechsel (wird zwischen  19:00 und 06:00 angesetzt)

Eingabe des Wärmerückgewinnungsgrades: Wenn die Innenlufttemperatur kleiner  als die Außenlufttemperatur ist wird Wärmerückgewinnung angesetzt

Eine Beschreibung des einfachen Norm-Berechnungs-Tools zur Beurteilung der sommerlichen Überwärmung gibt (Bednar, 2008).

#### GEBA

Programmpaket zur Berechnung von Tagesverläufen von Raumluft-, Bauteil- und empfundenen Temperaturen bei vorgegebenen (auch verschwindenden) Heiz- oder Kühlleistungsverläufen und/oder Tagesverläufen jener Heiz- und/oder Kühlleistungen, die zur Einhaltung vorgegebener Raumlufttemperaturverläufe erforderlich sind.

Das Programmpaket simuliert das thermischen Verhalten von Räumen, Raumgruppen und ganzen Gebäuden im periodisch eingeschwungenen Zustand (Periodenlänge: 1 Tag).
Es ist insbesondere geeignet für normgemäße Sommertauglichkeitsuntersuchungen (z. B. gemäß EN ISO 13791 oder ÖNORM B 8110-3) und für dynamische Heiz- und Kühllastberechnungen. Weiter führende Information zum Programmhintergrund gibt (Krec, 2009).

Hier noch eine weitere Beschreibung der Besonderheiten aus GEBA (Auszug aus dem Handbuch)

### Parameter

Wesentliche Einflussgrößen auf das sommerliche Temperaturverhalten sind Standort, Lüftung, Bauweise und Nutzer (Abbildung 14). Abbildung 15 gibt einen Überblick über die  angenommenen und variierten Parameter. Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln detailliert beschrieben.

Abbildung 14: Vereinfachter Überblick Untersuchung Parameter für Untersuchung sommerliches Temperaturverhalten

Abbildung 15: Detaillierte Übersicht der Parameter für Untersuchung des sommerlichen Temperatur-Verhalten

##### Standort und Güteklassen

Die lokalen klimatischen Gegebenheiten spielen bei der energetischen Optimierung von Gebäuden eine entscheidende Rolle, daher wurden für die durchgeführten Simulationsstudien Standorte in unterschiedlichen österreichischen Klimalagen ausgewählt. Die Untersuchung des sommerlichen Temperaturverhaltens erfolgte für die in der ÖNorm B 8110-3 2012 definierten Güteklassen, wobei diese wie folgt festgelegt sind:

- Güteklasse D (-3 °C)

- Güteklasse C (-1.5 °C)

- Güteklasse B (sommertauglich)

- Güteklasse A (gut sommertauglich) (+1.5 °C)

- Güteklasse A+ (sehr gut sommertauglich) (+3 °C)

Die Auswahl der Standorte erfolgte anhand der Kriterien Klimazone, Höhenlage und lokaler Bautätigkeit. Die Berechnung des Tagesganges der empfundenen Raumtemperatur im zeitlich periodisch eingeschwungenen Zustand, erfolgte mit dem Simulationsprogramm GEBA V7.0. Gemäß ÖNORM B 8110-3 ist dabei mit jenem Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur zu rechnen, dessen Überschreitungshäufigkeit 130 Tage in 10 Jahren beträgt. Für die ausgewählten Standorte wurden dazu unter Zugriff auf das Programmpaket OEKLIM (Kreč 2010) mit neuester Klimadatenbasis folgende Werte ermittelt:

Wien

Klimaregion Nord , Referenzstandort

Lage:  48° 13‘ N, 16° 22‘ O

Seehöhe:  170 m

Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur: 24 °C

Innsbruck

Klimaregion Nord – Föhngebiet, Standort mit relativ hohen Strahlungsgewinnen

Lage: 47° 16‘ N, 11° 24‘ O

Seehöhe: 570 m

Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur: 23 °C

Klagenfurt

Klimaregion Beckenlandschaften im Süden, Standort mit relativ niedrigen Temperaturen

Lage: 46° 37‘ N, 14° 19‘ O

Seehöhe: 450 m

Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur: 23 °C

Mallnitz

Klimaregion Beckenlandschaft im Süden, Standort in alpiner Lage

Lage: 46° 59‘ N, 13° 10‘ O

Seehöhe: 1191 m

Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur: 18 °C

Radstadt

Lage 47° 23‘ N, 13° 27‘ O

Seehöhe: 858 m

Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur: 20 °C

Entsprechend ÖNORM B 8110-3 wurde die Tagesamplitude mit 14 K angenommen und als Datum für die Berechnung der Bestrahlungsstärken der 15. Juli festgesetzt.

Abbildung 16: Ausgewählte Standorte für die Untersuchung bei unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten

##### Lüftung, Luftdichtheit, Verschattung

Eine gezielte Nachtlüftung und ein effektiver Sonnenschutz sind für das Erreichen der Sommertauglichkeit in der Regel unverzichtbar. In den Simulationsrechnungen folgende Verschattungs-szenarien untersucht

- Ohne Verschattung

- Außenliegende Verschattung, Transmission 0.23, Reflexion 0.6 (Abminderungsfaktor z = 0,27 (unterlüftete bewegliche Außenjalousie nach ÖNORM B 8110-3, Tabelle 7) während des gesamten Einstrahlungszeitraums zwischen 05:00 und 22:00 angenommen)

- Innenliegende Verschattung, Transmission 0.2, Reflexion 0.2 (während des gesamten Einstrahlungszeitraums zwischen 05:00 und 22:00 angenommen)

Für die Untersuchungen des sommerlichen Temperaturverhaltens mit dem xls-Berechnungs-Werkzeug wurden in einem ersten Schritt die n50-Werte für die Luftdichtheit mit 0.6, 1, 1.5, 2, 3 und 5 gewählt. Da es sich jedoch gezeigt hat, dass diese nicht merklich ins Ergebnis einfließen wurde in weiteren Berechnungen mit einer Luftdichtheit von 1.5 gerechnet.

Für die Untersuchungen des sommerlichen Temperaturverhaltens wurde in einem ersten Simulationsdurchlauf keine raumlufttechnische Anlage berücksichtigt.

Für die Untersuchungen des sommerlichen Temperaturverhaltens wurden für die Fenster die Zustände Offen, 10cm gekippt und Zu gewählt. Beim Zustand Zu ist jedoch morgens und abends ein Lüften vorgesehen.

Für die Abbildung einer effektiven Nachtlüftung wurde der Lüftungsgang jeweils so festgelegt, dass die Lüftung nur dann unterbrochen wird, wenn die Außenlufttemperatur die Innenlufttemperatur übersteigt. Dabei wurde von einer vollen Öffnung der Lüftungsflügel ausgegangen und die Luftwechselzahl entsprechend ÖNORM B 8110-3, Tabelle 3 angesetzt. Die an den Testraum angrenzenden Innenräume wurden als Räume gleicher Nutzung angesetzt. In der Simulation wurde ihnen jeweils gleiches Temperaturverhalten wie dem Testraum selbst unterstellt.

Abbildung 17 zeigt in einer Übersicht die Parameter Lüftung, Luftdichtheit und Verschattung.

Abbildung 17: Parameter aus den Bereichen Lüftung, Luftdichtheit und Verschattung

##### Fenster

Für die Untersuchung des sommerlichen Temperaturverhaltens wurden bestehende Kastenfenster (Ug=2.91, Uf=1.24, Glasrandverbund psi=0,155) und sanierte Kastenfenster entsprechend Wiener-Komfort-Fenster (Ug=1.02, Uf=1.24, Glasrandverbund psi=0,043) berücksichtigt. Die Orientierung der Fenster wurde in einem ersten Simulationsdurchlauf mit Süden angenommen. Der Modellraum SW03 hat 2 Fenster, der Modellraum SW02 1 Fenster.

Abbildung 18 zeigt in einer Übersicht die Parameter zu den Fenstern

Abbildung 18: Parameter Fenster

##### Nutzung

Zur Untersuchung des sommerlichen Tempeaturverhaltens wurde mit einer inneren Last aus der Personenbelegung von 7,21 Watt je Quadratmeter. Dies entspricht bei Modellraum SW02 mit 13,44 m² einer inneren Last aus Personenbelegung von 97 Watt (1 Person), bei Modellraum SW03 mit 23,32 m² 168 Watt (2 Personen). Die Anwesenheit wurde zwischen 08:00 und 20:00 angenommen.

Abbildung 19 zeigt in einer Übersicht die Parameter zur Nutzung

Abbildung 19: Parameter Nutzung

##### Modellräume und Bauweise

Für die definierten Modellräume – Flächenaufstellung siehe 1.1.3 wurden Wandbildner, Decken und Bodenaufbau entsprechend 1.1.3.6 definiert, wobei diese je nach Geschoß durch bautechnische Erfordernisse in Stärke und Ausführung variieren. Die sanierten Aufbauten sind in Anhang Parameterstudien Sommerliches Temperaturverhalten mit ihren bauphysikalischen Eigenschaften zusammengefasst.

Abbildung 20 zeigt in einer Übersicht die Parameter zu Modellräumen und Bauweise.

Abbildung 20: Parameter Modellräume und Bauweise

### Sensitivitätsanalyse

### Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie

### Zusammenfassung und Erkenntnisse

## Thermischer Komfort (TRNSYS)

### Einleitung, relevanten Richtlinien, Literatur

Die ÖNORM EN ISO 7730:2006 (ÖNorm, 2006) bestimmt Bewertungsverfahren zum thermischen Komfort, die die Wärmebilanz des Körpers als Ganzes gegenüber der Umgebung abbilden: das vorausgesagte mittlere Votum, PMV (Predicted Mean Vote) und den davon abgeleiteten vorausgesagten Prozentsatz an Unzufriedenen PPD, (Predicted Percentage of Dissatisfied). (vgl. (ÖNorm, 2006)).

Für Gebäude ohne aktive Kühlung, die ausschließlich auf natürliche Kühlmaßnahmen setzen (z.B. verstärkter nächtlicher Fensterluftwechsel, verstärkter Fensterluftwechsel auch am Tag), wird die quantitative Beurteilung der thermischen Behaglichkeit ÖNORM EN 15251 (ÖNorm, 2007) angewandt. Wesentlich am dort angewendeten adaptiven Modell ist der Ansatz, dass das Empfinden von thermischem Komfort nicht nur von klimatischen Bedingungen des Innenraums (neben Aktivität und Kleidung) abhängen, sondern auch von den Außenbedingungen (in der Norm der gleitenden Außenlufttemperatur). Ist die Anpassung des Nutzers an das Raumklima durch Änderung der Bekleidungsstärke oder die Öffnung der Fenster möglich, können deutlich wärmere Raumzustände noch als komfortabel eingeschätzt werden.

#### Vorausgesagtes mittleres Votum (PMV)

PMV ist eine auf Versuchsreihen basierende empirische Größe, die Aussagen über das thermische Behaglichkeitsempfinden im Untersuchungsgebiet ermöglicht. Da diese Größe eine Vielzahl von Einflussgrößen, wie die Luft- und Strahlungstemperatur, die Luftgeschwindigkeit, die Bekleidung sowie die Aktivität der Personen berücksichtigt, ist sie als ein summatives Behaglichkeitskriterium aufzufassen. PMV kann entsprechend der 7-stufigen Beurteilungsskala (Tabelle 46) Werte von -3 (kalt) bis +3 (heiß) annehmen, wobei 0 als thermisch neutral, also uneingeschränkt behaglich einzustufen ist. (vgl. (Waltjen et al., 2011))

| Klimabeurteilungsskala |  |
| --- | --- |
| +3 | heiß |
| +2 | warm |
| +1 | etwas warm |
| 0 | neutral |
| -1 | etwas kühl |
| -2 | kühl |
| -3 | kalt |

Tabelle 46: Klimabeurteilungsskala (vgl. (ÖNorm, 2006))

#### Vorausgesagter Prozentsatz an Unzufriedenen (PPD)

Das PMV sagt die durchschnittliche Komfortbeurteilung einer großen Gruppe von Personen voraus, die dem gleichen Umgebungsklima ausgesetzt sind. Einzelne Urteile streuen jedoch um diesen Mittelwert und es ist nützlich, die Anzahl der Personen voraussagen zu können, die das Umgebungsklima wahrscheinlich als zu warm oder zu kalt empfinden.

Der PPD ist ein Index, der eine quantitative Voraussage des Prozentsatzes der mit einem bestimmten Umgebungsklima unzufriedenen Personen darstellt, die es als zu kalt oder zu warm empfinden und nach der 7-stufigen Klimabeurteilungsskale in Tabelle 1 entweder mit heiß, warm, kühl oder kalt urteilen. (ÖNorm, 2006)

### Methodik

Für die Beurteilung des thermischen Komforts (Maximal- und Minimal-Temperaturen, PMV und PPD) wurden für repräsentative Modellräume dynamische Berechnungen im Jahresverlauf unter Zuhilfenahme des Softwarepakets TRNSYS durchgeführt. Die Simulation des thermischen Verhaltens erfolgte für einzelne Zimmer bzw. Räume und die gesamte Wohnung bzw. Nutzungseinheit.

Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt differenziert nach Zeiträumen für das gesamte Jahr, Sommer und Winter sowie auf Monatsbasis.

### Testräume

In weiterer Folge werden folgende Gebäudezonen genauer untersucht:

Abbildung 21: Skizze der in der thermischen Gebäudesimulation untersuchten Nutzungseinheit (o.M.)

Abbildung 22: Flächen und Volums-Kennzahlen der untersuchten Räume

### Simulationssoftware

Die raumklimatischen Untersuchungen wurden mit Hilfe des dynamischen Gebäude-Simulationspakets TRNSYS17 durchgeführt. Temperaturen, Feuchtigkeitszustände der Raumgruppen wurden in Abhängigkeit von

Klima (Außentemperatur, direkte und diffuse Einstrahlung auf alle Gebäudeaußenteile, relative Feuchte, Wind),

Nutzereinflüssen (Lüftung, Fensteröffnen, Sonnenschutzbedienung, innere Lasten durch Personen, Beleuchtung und Geräte)

Qualität der Gebäudeteile (Speicherfähigkeit und Leitfähigkeit der Wärme und Feuchte, Solare Transmission bei transparenten Bauteilen etc.)

berechnet. Die Ergebnisse werden in Stunden-Mittelwerten dargestellt.

### Parameter

#### Definition und Grundannahmen

Es wurden 2 kritische Modellräume definiert und untersucht. Zur Untersuchung des sommerlichen Tempeaturverhaltens wurden 2 relative kleine Wohnräume, mit einem und 2 Fenstern mit einer inneren Last aus der Personenbelegung von 7,21 Watt je Quadratmeter. Dies entspricht bei Modellraum SW02 mit 13,44 m² einer inneren Last aus Personenbelegung von 97 Watt, bei Modellraum SW03 mit 23,32 m² 168 Watt. Die Anwesenheit wurde zwischen 08:00 und 20:00 angenommen. Pläne und Flächen- und Bauteilaufstellung der Modellräume sind nachfolgend detailliert beschrieben.

#### Aufbauten, Fenster, Sonnenschutz

Für die Untersuchungen wurden folgende Varianten definiert:

1) Bestandsvariante mit Wohnnutzung

2) Minimal Sanierungsvariante mit Wohnnutzung

3) Sanierung mit U-Werten aus der OIB Richtlinie 6 mit Wohnnutzung

4) Sanierung mit maximaler Dämmstärke mit Wohnnutzung

5) Sanierung auf EnerPhit Standard mit Wohnnutzung

6) Sanierung mit U-Werten aus der OIB Richtlinie 6 mit Büronutzung

7) Sanierung auf EnerPhit Standard mit Büronutzung

Abbildung 23: Kenndaten zu Aufbauten, Fenster und Sonnenschutz

#### Innere Lasten

Personen

Für Personen wird eine Wärmeabgabe von 80 W/Person und eine Feuchteabgabe von 5 g/Person angesetzt.

##### Beleuchtung

Für die Beleuchtung wurde bei Wohnnutzung eine Steuerung per Handschaltung (ein/aus) auf Mindestbeleuchtungsstärke von 300 lux definiert.

Für die Beleuchtung wurde bei Büronutzung eine Tageslichtsteuerung ein/aus definiert wobei die Beleuchtung eingeschaltet wird wenn die natürliche Belichtung unter 300 lux sinkt. Über 500 lux wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Innere Lasten

Die Inneren Lasten wurden in Tabelle 47 zusammengefasst. Für die Wohnnutzung wurden Innere Lasten von Küche (Herd, Kochplatten, Kühlschrank) und Wohnzimmer berücksichtigt. Für die Büronutzung wurden 1 Laptop + Bildschirm pro Person, Teeküche, Drucker, Scanner, Server berücksichtigt.

Tabelle 47: Innere Lasten nach Varianten

#### Haustechnik

##### Lüftung

In der Simulation wird ein hygienischer Luftwechsel 30 m³/h, Person berücksichtigt. Abhängig von der Variante wird eine Fensterlüftung bzw. eine Lüftung über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt.

##### Wärmeerzeugung und Abgabe

In der Simulation wird eine ideale Beheizung berücksichtigt. Die Integration eines realen Heizsystems in die Berechnung ist für die Beantwortung der definierten Fragestellung nicht erforderlich.

#### Klimadaten

Außenlufttemperatur und direkte und diffuse Sonneneinstrahlung wurden dem Programmpaket Meteonorm entnommen. Dabei wurde auf Durchschnittswerte von 1995 bis 2005 zurückgegriffen. Der Wetterdatensatz bildet im Mittel die Monatsmittelwerte ab, enthält allerdings auch heiße und kalte Perioden. Sehr heiße Sommer werden dadurch allerdings nicht abgebildet. Aus diesem Grund wurde für den Standardwetterdatensatz eine sehr heiße Periode aus dem Sommer 2007 mitberücksichtigt. Für eine Extremabschätzung eines sehr warmen Sommers wurden die 10-Jahres-Maximalwerte gemäß Programmpaket Meteonorm herangezogen, wobei ebenfalls die heiße Periode 2007 integriert wurde.

### Sensitivitätsanalyse

Als wesentliche Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen des Untersuchungsgegenstands sind Bauweise, Dämmstandard sowie Art und Ausführung der Innendämmung zu nennen. Zur Analyse der Sensitivität wurden diese Parameter – entsprechend der nachfolgenden Aufstellung – variiert.

### Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie

### Zusammenfassung und Erkenntnisse

## Aufheiz- und Abkühlverhalten (TRNSYS)

### Einleitung, relevante Richtlinien, Literatur

Bauteile verfügen über die Fähigkeit Wärme zu puffern und zu speichern. Diese Fähigkeit wird von  Bauteilkennwerten wie Masse, Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität bestimmt.

Die empfundene Temperatur (definiert als arithmetisches Mittel aus Lufttemperatur und mittlerer Temperatur der inneren Oberflächen der raumumschließenden Bauteile) stellt sich – in Abhängigkeit des thermischen Bauteilverhaltens bzw. in Abhängigkeit Ihrer Bauteilkennwerte – nach einer gewissen Zeit ein. Unterschiedliche applizierte Innendämmsysteme und deren Einfluss auf das Aufheizverhalten können so einander gegenübergestellt und mit dem unsanierten Zustand verglichen werden.

Es ist zu erwarten, dass der Einfluss der Innendämmung auf das Aufheiz- und Abkühlverhalten von Räumen zum einen durch den vorgegebenen – für Innendämmung verfügbaren – Flächenanteilanteil in Abhängigkeit der Raumgeometrie, zum anderen durch die unterschiedlichen Innendämm-Systeme, deren Schichtaufbau und deren Materialeigenschaften bestimmt wird.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich bei den untersuchten applizierten Innendämm-Systemen die empfundene Raumlufttemperatur gegenüber dem unsanierten Bestand – sowohl im Sommer, wie auch im Winter – rascher einstellt.

Bei der Beurteilung des thermischen Raumverhaltens ist die Unterscheidung zwischen Sommer und Winter – bedingt durch unterschiedliche Außenlufttemperaturen und andere klimatische Aspekte – von besonderer Bedeutung.

Der Wärmeeintrag in den Raum aus solarer Strahlung erfolgt über transparente und opake Bauteile. Im Winter wirkt der solare Strahlungseintrag positiv. Im Sommer führt der solare Strahlungseintrag – bei Räumen geringer Speichermasse – zu Überhitzung. Der konvektive Eintrag von Wärme in den Raum wird bestimmt vom Luftwechsel, dem Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung und dem Lüftungsprofil.

### Methodik

Die Beurteilung des Aufheiz- und Abkühlverhaltens erfolgt durch Untersuchung repräsentativer Testräume unter Zuhilfenahme des Softwarepakets TRNSYS. Hierbei wird die Raumlufttemperatur auf einer Temperatur gehalten und dann sprunghaft erhöht bzw. gesenkt – mit dem Argument, dass sich die Raumlufttemperatur (ein konvektives Heizsystem unterstellt) sehr schnell anpasst. Für die Untersuchungen in TRNSYS wurde ein solches ‚ideales‘ System unterstellt und modelliert. Die empfundene Temperatur stellt sich – in Abhängigkeit des thermischen Bauteilverhaltens – nach einer gewissen Zeit ein. Unterschiedliche applizierte Innendämmsysteme und deren Einfluss auf das Aufheizverhalten können so untereinander gegenübergestellt und mit dem unsanierten Zustand verglichen werden.

### Testräume

Für die Untersuchungen wurde auf die in 1.2.3 definierten Testräume zurückgegriffen.

### Simulationssoftware

Für die Untersuchungen wurde die in 1.2.4 beschriebene Simulationssoftware verwendet.

### Parameter

Für die Untersuchungen wurden die in 1.2.5 beschriebenen Parameter gewählt. Für die Beantwortung der Fragestellung wurden die Parameter Innenraum- und Außenklima adaptiert.

#### Klimadaten

##### Außenklima (Sommerfall, Winterfall)

Für die Berechnungen wurde ein synthetischer Klimadatensatz – mit sehr kalten Wochen im Winter, und sehr warmen Wochen im Sommer – gewählt.

##### Innenklima (Temperatursprung)

Im Sommer – wie auch im Winter – wirkt der solare Eintrag als Wärmequelle im Raum. Soll die Temperatur auf einem gewünschten Niveau gehalten werden, ist im Gegensatz zum Winter, wo eine Heizleistung eingebracht werden muss, im Sommer eine Kühlleistung erforderlich. Analog zur Beurteilung des Aufheizverhaltens kann das Abkühlverhalten durch das Anlegen eines Temperatursprungs von 30 °C auf 25 °C alternativ von 25 °C auf 20 °C, oder von 20 °C auf 15 °C abgebildet werden, wobei auch hier im Modell eine ‚ideales‘ Heizsystem unterstellt werden wird.

### Sensitivitätsanalyse

Als wesentliche Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen des Untersuchungsgegenstands sind Bauweise, Dämmstandard sowie Art und Ausführung der Innendämmung zu nennen. Zur Analyse der Sensitivität wurden diese Parameter – entsprechend der nachfolgenden Aufstellung – variiert.

### Zusammenstellung der Ergebnisse der Parameterstudie

### Zusammenfassung und Erkenntnisse

2006. VDI Wärmeatlas. In: INGENIEURE, V. D. (ed.) VDI-Wärmeatlas. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

BEDNAR, T. & PÖHN, C. 2010. Einfaches Norm-Simulationstool zur Berechnung der operativen Temperaturen in einem Raum.

BEDNAR, T. P., CHRISTIAN 2008. Einfaches Norm-Simulationstool zur Berechnung der operativen Temperatur in einem Raum. BauSIM 2008.

DIN 2007. DIN V 4108-4 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte. DIN.

IBO 2012. Passivhaus Bauteilkatalog - ökologisch bewertete Konstruktionen. Onlineversion.: IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (Verein) und IBO GmbH.

IPSER, C., STEINER, T., KREC, K. & STIELDORF, K. 2012. Planungsleitfaden Plusenergie - Energieeffizienz und gebäudeintegrierte regenerative Energieträgertechnologien in Vorentwurf und Entwurf - Teil 3 - Parameterstudien und Planungsempfehlungen zur Entwurfsoptimierung und Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. GEBIN.

KREC, K. Materialdatenkatalog WAEBED, GEBA.

KREC, K. 2009. Programmpaket GEBA Version 7.0 Simulation des thermischen Verhaltens von Räumen, Raumgruppen oder Gebäuden.

NICOLAI, A., GRUNEWALD, J., FECHNER, H. & SCHEFFLER, G. 2004-2008. Programmpaket Delphin - Coupled Heat, Air, Moisture and Salt Transport. Dresden: TU Dresden.

NORMUNGSINSTITUT, O. Ö. 2003. ON-V 31 Bauwesen 1 - Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen Wien: ON.

ÖNORM 2000. ÖNorm EN 12524 Baustoffe und -produkte - Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften Tabellierte Bemessungswerte.

ÖNORM 2006. ÖNorm EN ISO 7730 Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit

ÖNORM 2007. ÖNorm EN 15251 Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden - Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik.

ÖNORM 2012. ÖNorm B 8110 3 Wärmeschutz im Hochbau Teil 3: Vermeidung sommerlicher Überwärmung.

REISINGER, K., PRAUSE, W. & FEIX, H. 2012. Klimaneutrale Gründerzeithäuser Wege, Potenziale und Umsetzungsmöglichkeiten. Berichte aus Energie- und Umweltforschung, 27a.

WALTJEN, T., LIPP, B., ZELGER, T., MOTZ, E., HUBER, W., FELLNER, M., SCHARNHORST, A., HEISINGER, F., SKARABELLA, N., SCHMITRADNER, M., RICHTER, W., FELSMANN, C., GRITZKI, R., RÖSLER, M., OBERMAYER, J. & HERZOG, B. 2011. Handbuch Komfort für Passivhaus-Büros, Wien, IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie.

WEHDORN, M., ABRIHAN, C. & ZINGL, K. Denkmalpflege und Bausanierung Skript Teil-1.